CRM B2C Работа с GPS

Начальные настройки:

Для того, чтобы координаты снимались в течении 1 минуты, GPS настройки на Android OC нужно привести к виду указанному на рис. 1 -2.

Помните: координаты снимаются не по вышкам, а по спутникам, поэтому скорость определения координаты  зависит не от Вашего территориального расположения, а от открытого неба.

В связи с жалобами о том, что координаты не всегда снимаются, провел тесты  снятия координат по маршруту Вышгород - Киев, разные районы Киева с 3х планшетов.

Процент успешного снятия координат в течении 1 минуты:

На бардачке под лобовым стеклом - 100 %

В руках, выйдя с машины под открытым небом - 100 %

В руках, сидя на переднем сидении - 50 %

Под сидением и бардачком - 0% :)

Погрешность определения месторасположения не более 10 метров.

Проблемы и решения:

При снятии GPS WI-FI должен быть выключен!!!

На случай, если у кого действительно возникнут проблемы: в версии начиная с 1.8.2  в настройках в разделе GPS добавлена возможность добавления времени ожидания снятия GPS

Рис 3.

Если все сделано верно, а координаты не снимаются, закройте CRM, выкиньте ее со списка открытых программ, запустите CleanMaster и почистите кеш "Мусор" .

Процедура снятия GPS в задании "Выезд"  FAQ:

Рис. 4

Что происходит при нажатии кнопки снятия GPS координат (№6) ?

Включается аппаратный модуль "GPS приемник", задача которого определить как мин. 3 спутника и,  на основании разницы во времени отправки сигнала спутником и получения его планшетом,  рассчитать точное место положения планшета. Времени у него на это 60 сек + то что вы выставили в настройках см. Рис 3. Если он с этим справился, то поле GPS факт (№ 1) заполняется.  Если удастся сопоставить  (№ 1) с базой адресов клиента, то (№ 1)  окрашивается в зеленый цвет, подставляется найденная в базе координата (№ 2), адрес точки (№ 5) , в поле (№ 3) в метрах вычисляется расстояние от (№ 1) до (№ 2).

Что означает, если цвет поля GPS факт (№ 1) окрашен красным?

Это  означает то, что ваше местоположение определилось, но программа не могла сопоставить эту координату (№ 1)  с координатами таблицы "Адрес доставки" в карточке клиента так, как ни одна из них не находится в радиусе 200 метров от вас, или ее вообще нет в таблице.  В этом случае вам нужно будет выбрать адрес точки (№ 5)  вручную со списка.